谈判文件

1、项目名称：2018年内蒙古自治区地震台站灾损恢复专项任务

2、工程概况：克什克腾子台、满都拉图子台、呼吉日诺尔子台观测环境维修。

3、计划工期：2018年10月底前完成

4、招标范围：全区

5、工程质量目标：严格按照《2018年内蒙古自治区地震台站灾损恢复专项实施方案》进行施工，保质保量。

6、投标人资格要求：具备建筑施工或装饰装修及相关营业范围、资质条件；

7、资金来源：2018年内蒙古自治区地震台站灾损恢复专项资金

8、付款比例：合同签订前，中标方向采购人缴纳5%的履约保证金；施工进场后，采购人向中标方预付中标价50%的工程款；竣工验收合格后，采购方向中标方支付中标价的50%的工程款；履约保证金转为质保金，质保期过后无质量问题，甲方无息一次性退还。

9、最高投标限价（控制价）：23.8万元

10、中标原则：最低价中标

工程量清单：附后

呼吉日诺尔测震台工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建工程 |  |  |  | 标段：呼吉日地震台 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401005001 | 围墙 | 1.地梁下设300*300mm砂垫层 2.下设600*240mm砖墙基础 2.基础矮墙面抹水泥砂浆 3.基础上安装1500mm不锈钢围栏 |  | m | 27 |  |  |  |  |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土路 | 1.路床整形碾压 2.20厚c20商品混凝土抹面 3.塑料膜养护 |  | m2 | 32 |  |  |  |  |
| 3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.屋面重新做SBS3mm厚防水 2.屋面外延裂缝抹水泥砂浆 |  | m2 | 24.2 |  |  |  |  |
| 4 | 011702029001 | 散水 | 1.人工原土夯实 2.300mm厚砂垫层 3.150厚3:7灰土 4.20厚1:1水泥砂浆压实赶光 5.建筑油膏填缝 |  | m2 | 9 |  |  |  |  |
| 5 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.原有外墙粘贴板50mm聚苯乙烯板 |  | m2 | 59.4 |  |  |  |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷或滚刷底涂料 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1、箱体:1600*1000mm铝合金标志牌 |  | m2 | 1.6 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010802004001 | 防盗门 | 1.重新安装防盗门900*2000mm |  | m2 | 1.8 |  |  |  |  |
| 9 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1.部位：围墙前大门 2.铁艺栅栏大门制作安装 |  | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.部位：围墙大门两侧立柱 2.铁艺立柱制作安装 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建工程 |  |  |  | 标段：呼吉日地震台 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 030411004001 | 配线 BV-4mm2 | 1、名称：铜芯4mm2 2、敷设方式：明敷 |  | m | 210 |  |  |  |  |
| 12 | 030411001001 | 配管 JDG25 | 1、名称：电线管JDG25 2、敷设方式：明敷 |  | m | 68 |  |  |  |  |
| 13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：照明吸顶灯 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：三孔插座 2、敷设方式：明装 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 030404034001 | 照明开关 单控单联 | 1、名称：单联单控开关 2、敷设方式：明装 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、敷设方式：明装 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：呼吉日地震台拆除工程 |  |  |  | 标段：呼吉日地震台拆除工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 1.部位：拆除原有铁艺围栏 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 14.41 |  |  |  |  |
| 2 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有毛石砌体围墙 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m3 | 18 |  |  |  |  |
| 3 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1.屋顶旧防水卷材拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1、构件名称：散水 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：拆除原有10mm厚散水 3、构件表面的附着物种类：现浇无筋混凝土 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m3 | 1.8 |  |  |  |  |
| 5 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.拆除原有外墙涂料层 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 54.9 |  |  |  |  |
| 6 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.拆除原有混凝土路面基层200mm 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 44 |  |  |  |  |
| 7 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有防盗门900*2000mm 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：呼吉日地震台 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别;一、二类土 2、场内±30cm以内的挖填找平 3、院内场地平整 |  | m2 | 600 |  |  |  |  |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:一.二类土 2.部位：围墙基础 |  | m3 | 19.01 |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1、土质要求:素土回填土 2、密实度要求:压实系数不小于0.96 3、夯填（碾压）:分层夯实 |  | m3 | 11.76 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

经棚地震台工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：经棚地震台土石方工程 |  |  |  | 标段：经棚地震台 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别;一、二类土 2、场内±30cm以内的挖填找平 3、院内场地平整 |  | m2 | 38.5 |  |  |  |  |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:一.二类土 2.部位：围墙基础 |  | m3 | 10.96 |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1、土质要求:素土回填土 2、密实度要求:压实系数不小于0.96 3、夯填（碾压）:分层夯实 4.部位：砖墙基础 |  | m3 | 5.54 |  |  |  |  |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | 1、土质要求:素土回填土 2、密实度要求:压实系数不小于0.96 3、夯填（碾压）:分层夯实 4.新建砖墙两侧回填 |  | m3 | 25.4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：经棚地震台新建工程 |  |  |  | 标段：经棚地震台 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 室内工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.部位：室内新砌围墙及隔墙 2.砖砌240mm围墙 |  | m3 | 10.9 |  |  |  |  |
| 2 | 010505003002 | 平板 | 1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土拌和料要求:现浇商砼混凝土 |  | m3 | 3.83 |  |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：机器房内墙 2.水泥砂浆抹平 |  | m2 | 40.13 |  |  |  |  |
| 4 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.部位：机器房内墙 1.刮腻子两遍 |  | m2 | 40.13 |  |  |  |  |
| 5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：机器房外墙 2、水泥砂浆抹平 |  | m2 | 42.28 |  |  |  |  |
| 6 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1、机器房外墙粘贴聚苯乙烯板保温层50厚 |  | m2 | 42.28 |  |  |  |  |
| 7 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.机器房外墙喷或滚刷涂料 |  | m2 | 42.28 |  |  |  |  |
| 8 | 010703001001 | 屋面工程 | 1.机器房屋顶铺贴SBS改性沥青卷材 3mm 2.水泥砂浆找平层20mm 3.40厚聚苯板屋面保温层 4.C20细石混凝土基本层30mm厚 5.建筑油膏填缝 |  | m2 | 42.28 |  |  |  |  |
| 9 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.室内地面c20细石混凝土30mm厚 |  | m2 | 55.52 |  |  |  |  |
| 10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.室内内壁刷喷涂料 |  | m2 | 93.5 |  |  |  |  |
| 11 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.室内左侧预留排水沟安装铸铁篦子 |  | m | 8.18 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040305005001 | 护坡 | 1.材料品种:商品混凝土c20 2.结构形式:回填土坡护坡 3.厚度：150mm厚 4.位置：走廊外侧回填土两侧 |  | m2 | 60 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：经棚地震台新建工程 |  |  |  | 标段：经棚地震台 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 010501002001 | 带形基础 | 1.位置：走廊外侧墙基础 2.材料种类：商品混凝土c20 |  | m3 | 4.42 |  |  |  |  |
| 14 | 010504001001 | 直形墙 | 1.位置：走廊外侧墙 2.材料种类：商品混凝土c20 3.240mm厚混凝土 |  | m3 | 6.47 |  |  |  |  |
| 15 | 010505004001 | 拱板 | 1.部位：室外走廊拱形板 2、混凝土强度等级:C20 3、混凝土拌和料要求:现浇商砼混凝土 |  | m3 | 3.2 |  |  |  |  |
| 16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:三级钢筋Φ12 |  | t | 1.38 |  |  |  |  |
| 17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:三级箍筋φ8 |  | t | 0.38 |  |  |  |  |
| 18 | 011201001003 | 内墙面一般抹灰 | 1.部位：室外走廊内墙抹灰 2.水泥砂浆抹平 |  | m2 | 53.9 |  |  |  |  |
| 19 | 011201001004 | 外墙面一般抹灰 | 1.部位：室外走廊外墙抹灰 2.水泥砂浆抹平 |  | m2 | 40.82 |  |  |  |  |
| 20 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.走廊外墙面涂膜聚氨酯防水2mm |  | m2 | 50.82 |  |  |  |  |
| 21 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位：室外走廊地面 2.下设300厚砂垫层 3.100mm厚c10无筋混凝土垫层 4.10cm厚细石混凝土找平层 |  | m2 | 38.5 |  |  |  |  |
| 22 | 010803002001 | 防火卷帘(闸）门 | 1.室外走廊出口安装防火卷帘门 |  | m2 | 17.5 |  |  |  |  |
| 23 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.部位：室外走廊左侧排水沟 2.砌筑240mm沟壁 3.沟内侧抹防水砂浆20mm 4.排水沟顶安装铸铁篦子 |  | m | 3.31 |  |  |  |  |
| 24 | 040305005003 | 护坡 | 1.走廊上空山体钢丝网护坡 |  | m2 | 108 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：经棚地震台新建工程 |  |  |  | 标段：经棚地震台 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 25 | 010802004001 | 防盗门 | 1.重新安装防盗门900*2000mm |  | m2 | 1.8 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030411004001 | 配线 BV-4mm2 | 1、名称：铜芯4mm2 2、敷设方式：明敷 |  | m | 210 |  |  |  |  |
| 27 | 030411001001 | 配管 JDG25 | 1、名称：电线管JDG25 2、敷设方式：明敷 |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 28 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：照明吸顶灯 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 29 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、敷设方式：暗装 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 30 | 030404034001 | 照明开关 单控单联 | 1、名称：单联单控开关 2、敷设方式：暗装 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 31 | 030404036001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、敷设方式：暗装 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011702016001 | 平板 |  |  | m2 | 44.01 |  |  |  |  |
| 33 | 011702001001 | 基础 |  |  | m2 | 50.24 |  |  |  |  |
| 34 | 011702011001 | 直形墙 |  |  | m2 | 80.84 |  |  |  |  |
| 35 | 011702017001 | 拱板 |  |  | m2 | 30.2 |  |  |  |  |
| 36 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 80 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：经棚地震台拆除工程 |  |  |  | 标段：经棚地震台拆除工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有砖墙 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m3 | 5.13 |  |  |  |  |
| 2 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.拆除原有预制混凝土屋顶 |  | m2 | 2.73 |  |  |  |  |
| 3 | 011615001001 | 开孔（打洞） |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |

满都拉地震台工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：满都拉地震台土石方工程 |  |  |  | 标段：满都拉地震台 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别;一、二类土 2、场内±30cm以内的挖填找平 3、院内场地平整 |  | m2 | 207.85 |  |  |  |  |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:一.二类土 2.部位：围墙基础 |  | m3 | 11.64 |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1、土质要求:素土回填土 2、密实度要求:压实系数不小于0.96 3、夯填（碾压）:分层夯实 |  | m3 | 7.2 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:一.二类土 2.部位：电缆线沟槽开挖 |  | m3 | 80 |  |  |  |  |
| 5 | 010103001002 | 回填方 | 1、土质要求:素土回填土 2、密实度要求:压实系数不小于0.96 3、夯填（碾压）:分层夯实 |  | m3 | 80 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：满都拉地震台新建工程 |  |  |  | 标段：满都拉地震台 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401005001 | 围墙 | 1.地梁下设300*300mm砂垫层 2.下设600*240mm砖墙基础 2.基础矮墙面抹水泥砂浆 3.基础上安装1500mm不锈钢围栏 |  | m | 65 |  |  |  |  |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土路 | 1.路床整形碾压 2.20厚c20商品混凝土抹面 3.塑料膜养护 |  | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.屋面重新做SBS3mm厚防水 2.屋面外延裂缝抹水泥砂浆 |  | m2 | 15.35 |  |  |  |  |
| 4 | 011702029001 | 散水 | 1.人工原土夯实 2.300mm厚砂垫层 3.150厚3:7灰土 4.20厚1:1水泥砂浆压实赶光 5.建筑油膏填缝 |  | m2 | 7.1 |  |  |  |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙喷或滚刷底涂料 |  | m2 | 35.83 |  |  |  |  |
| 6 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1、箱体:1600*1000mm铝合金标志牌 |  | m2 | 2.16 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010802004001 | 防盗门 | 1.重新安装防盗门900*2000mm |  | m2 | 1.8 |  |  |  |  |
| 8 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1.部位：围墙前大门 2.铁艺栅栏大门制作安装 |  | m2 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 BV-4mm2 | 1、名称：铜芯4mm2 2、敷设方式：明敷 |  | m | 210 |  |  |  |  |
| 10 | 030411001001 | 配管 JDG25 | 1、名称：电线管JDG25 2、敷设方式：明敷 |  | m | 68 |  |  |  |  |
| 11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：照明吸顶灯 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：满都拉地震台新建工程 |  |  |  | 标段：满都拉地震台 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：三孔插座 2、敷设方式：明装 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 030404034001 | 照明开关 单控单联 | 1、名称：单联单控开关 2、敷设方式：明装 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、敷设方式：明装 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：满都拉地震台拆除工程 |  |  |  | 标段：满都拉地震台拆除工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 1.部位：拆除原有铁艺围栏 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 90 |  |  |  |  |
| 2 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1.屋顶旧防水卷材拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 15.35 |  |  |  |  |
| 3 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1、构件名称：散水 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：拆除原有10mm厚散水 3、构件表面的附着物种类：现浇无筋混凝土 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m3 | 1.42 |  |  |  |  |
| 4 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.拆除原有外墙涂料层 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 35.83 |  |  |  |  |
| 5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有防盗门900*2000mm 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | 樘 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |